S217南梁桥实测数据记录表

测量：   马维   记录：  王晓东  时间： 2025.10.23

| 项目 |  |  |  | 选项、参数或描述 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路线编号及名称 桥梁中心桩号 |  |  |  | 路线编号及名称：S217阜锦线 桥梁中心桩号：K39+284 |  |  |
| 建设及维修加固时间 |  |  |  | 建成于1967年 |  | 填写建成时间；如经维修加固，需填写主要工程内容及实施时间 |
| 设计荷载等级 |  |  |  | 89规范：汽-10 汽-15 汽-20 汽-超20 04规范：公路-I级 公路-II级 15规范：公路-I级 公路-II级 其他： |  | 选项未列出者需另行填写 |
| 桥梁结构体系 |  |  |  | 简支梁桥 连续梁桥 其他： |  |  |
| 桥梁孔径/m |  |  |  | 2×10 |  | 填写示例： 3×20+4×20+3×20 |
| 桥梁净空/m |  |  |  | 单幅 整体式双幅 分离式双幅 |  | 填写示例： 单幅： 净9+2×0.5防撞墙 整体式双幅： 0.5防撞墙+净10+分隔带2+净10+0.5防撞墙 分离式双幅：一幅： 左0.5防撞墙+净10+右0.75波形护栏 |
|  |  |  |  | 0.5m防撞墙+净9.75m+2.0m分隔带+净9.75m+0.5m防撞墙 |  |  |
| 桥梁平面线形 |  |  |  | 直线 圆曲线 缓和曲线 |  | 如平面线形复杂，应说明桥梁各部分的线形，并注明线形参数 |
|  |  |  |  | 圆曲线半径R/m：/ |  |  |
| 主梁 | 材料 |  |  | 钢筋混凝土 预应力混凝土 其他： 混凝土强度等级：C40 |  | 选项未列出者需另行填写 |
|  | 截面形式 |  |  | 整体式实心板 整体式空心板 装配式实心板 装配式空心板 整体式肋梁 装配式T梁 装配式小箱梁 整体式箱梁 其他： |  |  |
| 主梁 | 横向布置片数 |  |  | 14 |  | 分离式断面填一幅 |
|  | 横向连接方式 |  |  | 企口铰 钢板连接 湿接缝，宽度/cm：1 |  |  |
|  | 顶宽/m |  |  | 左边梁： 1.75 中梁：1.5 右边梁：1.75 |  |  |
|  | 梁（板）高/m |  |  | 左边梁：0.45 中梁：0.45 右边梁： 0.45 |  |  |
|  | 主梁简图及细部尺寸 |  |  | 见CAD图 |  | 边梁、中梁分别绘制。如有桥梁拼宽，应说明并补充绘图 |
| 横隔梁 | 横隔梁布置 |  |  | 无 |  | 主梁立面及横梁布置简图，示出主梁立面、横梁道数及位置，标注梁端至端横梁中心距离、横梁间距 |
|  | 端横隔梁 |  |  | 厚度cm： / 横梁底至主梁底距离cm：/ |  |  |
|  | 中横隔梁 |  |  | 厚度cm： / 横梁底至主梁底距离cm：/ |  |  |
|  | 横向连接方式 |  |  | 钢板连接 湿接缝，宽度/cm：1 |  |  |
| 桥面系 | 车道划分/m |  |  | 0.5m防撞墙+2.15m应急车道+2×3.6m行车道+0.4m路缘带+2.0m分隔带+0.4m路缘带+2×3.6m行车道+3.6m行车道+0.5m防撞墙 |  | 左路缘带0.5+行车道2×3.75+应急车道2.5+右路缘带0.5 |
|  | 斜交方向 及角度 |  |  | 左斜 正交 右斜 |  | 顺桥梁轴线看，前方锐角在左侧为左斜，类推 |
|  |  |  |  | 斜宽/m： 垂直宽度/m： 斜度α/°： |  |  |
|  | 铺装 | 沥青混凝土 |  | 厚度/cm：10 |  |  |
|  |  | 水泥混凝土 |  | 厚度/cm：10 强度等级：C40 |  |  |
|  | 防撞墙 |  |  | 左侧： 见CAD图 | 右侧： 见CAD图 | 防撞墙简图及细部尺寸 |
|  |  |  |  | 无缝 真缝 假缝 缝间距/m： 10 |  |  |
|  | 波形钢板护栏底座 |  |  | 中分带： 宽/cm：200高/cm：10 | 右侧：无 宽/cm： 高/cm： |  |
|  | 防撞墙及护栏座砼强度等级 |  |  | C40 |  |  |
|  | 人行道 |  |  | 左侧：无 宽/cm： 高/cm： | 右侧：无 宽/cm： 高/cm： |  |
| 支座 | 支座类型 |  |  | 简易垫层支座：油毛毡 橡胶板 橡胶支座： 板式橡胶支座 盆式橡胶支座 其他： |  |  |
|  | 支座中心至梁端距离/cm |  |  | 20 |  |  |
|  | 支座形状/规格 |  |  | 圆形/不详 |  | 按规范JT/T 4-2019、JT/T 391-2019填写规格 |
| 下部结构 | 桥台 |  | 0#台 | 石砌轻台，扩大基础 |  | 墩台结构形式、基础形式，材料及主要尺寸 |
|  |  |  | 2#台 | 石砌轻台，扩大基础 |  |  |
|  | 桥墩 |  | 普通墩 | 无 |  |  |
|  |  |  | 分联墩 | 石砌轻墩，扩大基础 |  |  |